ПРАКТИЧЕСКАЯ  РАБОТА.

«Составление простейшего плана местности (школьный двор) при помощи полярной съемки».

Ход работы:

- Приготовить планшет.

- Определить точку полюса.

- Поочередно определить расстояния и направления на угловые точки объектов ( границы спортивной площадки, кусты, здание спортивного зала, деревья, малая спортивная площадка).

- На планшете провести линии всех направлений от полюса.

- Отложить  расстояние  до  каждой  точки  от полюса  по  линиям  направлений  в масштабе (М 1:500).

- Обозначить предметы местности условными знаками.

Выполнение работы:

- Объекты, измерение расстояний, определение азимутов:

- спортивный зал: а) 90º - 17 м.   б) 150º - 35 м.

- посадки (кустарник): в) 150º - 35 м   г) 215º - 26 м.

- забор и кустарник: д) 215º - 26 м   е) 300º - 15 м.

- малая спортивная площадка: ж) 300º - 15 м   з) 0º - 12,5 м.

- деревья: и) 0º - 12,5 м   к) 45º - 15 м.

- Направления и расстояния на чертеже:

1 (а) –90º - 17 м;   2 (б, в) –150º - 35 м;    3 (г, д) –215º - 26 м;

4 (е, ж) –300º - 15 м;   5 (з, и) –0º - 12,5 м;   6 (к) –45º - 15 м.

111.Построение плана (показано выполнение 1,2,3,4 шагов хода работы, 5 и 6 шаги выполнить самостоятельно).

# С

5

6

4

1

3

2

М 1 : 500

М  в 1 см  5 м.